附件1

检测工作流程

通过

样品异常或损坏

合格样品

项目委托

签订技术服务合同

预调查

合同评审

通过

现场调查

制定采样和检测计划

采样前准备

现场采样（包括现场测量）

样品运输、流转和保存

样品处理和实验室分析

报告及原始记录审核

报告签发

归档与保存

数据处理、报告编制

附件2

现场调查记录表

表2-1 劳动者工作日写实调查表

第 页/共 页

| 用人单位 |  |  |  | 检测任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位（工种） |  | 岗位总人数 |  |  |  |  | 最大班人数 |  |  |  |  |
| 工作制度 |  | 写实人数 |  |  |  | 姓名 |  |  | 工龄 |  |  |
| 工作场所及工作内容描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作时间 | 工作地点 |  | 工作内容 |  | 耗费工时 |  |  | 接触职业病危害因素 |  | 备注 |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：            陪同人：               调查日期：   年  月  日

表2-2 劳动者作业情况调查表

检测任务编号：                                                                                     第   页/共   页

| 用人单位： 车间名称： 工作制度： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位（工种） | 人数 |  | 工作内容、过程和工作方式、作业地点 | 接触职业病危害因素 | 接触时间 （小时/日或周) | 职业病防护设施 | 个人防护用品 |
|  | 总数 | 数/班 |  |  |  |  |  |

调查人：                         陪同人：                                           调查日期：   年  月  日

表2-3 设备设施及测点布局情况调查表

检测任务编号：                                                                                    第   页/共   页

| 用人单位： 车间名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 |  | 型号 | 场所布局、设备布局、测点布置图： | 测点标注及编号： |
|  | 总数 | 运行 |  |  |  |

调查人：                         陪同人：                                           调查日期：   年  月  日

表2-4 物料及工艺情况调查表

检测任务编号：                                                                                    第   页/共   页

| 用人单位： 车间名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 用量 | 主要成分 | 使用岗位（或场所） | 生产工艺情况描述： |

调查人：                         陪同人：                                           调查日期：   年  月  日

附件3

现场采样和检测计划

用人单位：                            采样日期：      年  月  日

检测类别：                            检测任务编号：                                                 第  页/共  页

| 岗位（工种） | 采样点/对象 | 检测项目 | 样品数量 (点数×样品数×天数) | 采样方式 | 采样时机/时段 | 采样流量（L/min） | 空气收集器 | 采样设备 | 样品保存期限和保存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制人：                               审核人：                                       批准人：

年  月  日                             年  月  日                                     年  月  日

附件4

现场采样记录表

表4-1 工作场所空气中有害物质定点采样记录

检测任务编号：                                                                        气压：   kPa     第   页/共   页

| 用人单位 |  | 检测类别 | □评价 □定期 □其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称、型号 |  | 校准仪器名称、编号 |  |
| 检测项目 |  | 采样方法 | □活性碳管 □硅胶管 □吸收液 □滤膜□其他 |
| 采样依据 |  |  |  |

| 膜/管号 | 样品编号 | 仪器编号 | 采样点 | 生产状况、职业病防护设施运行情况及个人防护用品使用情况 | 采样流量(L/min) |  | 采样时间 |  | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 采样前 | 采样后 | 开始 | 结束 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |

采样人：                         年   月   日                      陪同人：                        年   月   日

表4-2 工作场所空气中有害物质个体采样记录

检测任务编号：                                                                    气压：   kPa      第   页/共   页

| 用人单位 |  | 检测类别 | □评价 □定期 □其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称、型号 |  | 校准仪器名称、编号 |  |
| 检测项目 |  | 采样方法 | □活性碳管 □硅胶管 □吸收液 □滤膜□其他 |
| 检测依据 |  |  |  |

| 现场 编号 | 样品编号 | 仪器 编号 | 采样对象 （车间名称及岗位/工种） | 佩戴人姓名 | 生产状况、职业病防护设施运行情况及个人防护用品使用情况 | 采样流量(L/min) |  | 采样时间 |  | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采样前 | 采样后 | 开始 | 结束 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |

采样人：                         年   月   日                      陪同人：                        年   月   日

附件5

现场测量记录表

表5-1 噪声测量记录

用人单位：                                      测量依据：                             检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                             温度：   ℃                            相对湿度：   %RH

声校准器型号/编号：                              校准值：   dB(A)                                   第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 接触时间(小时/日) | 测量结果[dB(A)] |  |  | LAeq,Te [dB(A)] | LEX,8h [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | LAeq,Te：时间段Te内等效声级； LEX,8h=LAeq,Te+10lgTeT0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                            年   月   日

表5-2 脉冲噪声测量记录

用人单位：                                      测量依据：                             检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                             温度：   ℃                            相对湿度：   %RH

声校准器型号/编号：                              校准值：   dB(A)                                   第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 测量结果 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脉冲峰值[dB(A)] | 脉冲次数(次/分钟) | 接触时间 (小时/日) | 接触总次数 |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-3 个体噪声测量记录

用人单位：                    测量依据：           温度：   ℃    相对湿度：   %RH     检测任务编号：

仪器名称/型号：                   低阈值：   dB(A)     声校准器型号/编号：       校准值：   dB(A)      第   页/共   页

| 测量编号 | 测量仪器编号 | 车间名称及岗位（工种） | 佩戴人姓名 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 接触时间 (小时/日) | 测量时段 |  | 测量时间 (h) | LAeq，T [dB(A)] | LEX,8h [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 开始 | 结束 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ： | ： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                               年   月   日

表5-4 噪声倍频程测量记录

用人单位：                                      测量依据：                           检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                             温度：   ℃                          相对湿度：   %RH

声校准器型号/编号：                              校准值：   dB(A)                                   第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 频段 | 1/1 (1/3)倍频程测量值[dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-5 高温（热源稳定）测量记录

用人单位：                            测量依据：                 检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                   室外温度：   ℃            相对湿度：   %RH                  第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | WBGT指数(℃) |  | WBGT指数平均值(℃) | 接触时间 t(min) | WBGT (℃) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
| 备注 | WBGT指数平均值(℃)：WBGT=WBGT头+2×WBGT腹+WBGT踝4 |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-6 高温（热源不稳定）测量记录

用人单位：                            测量依据：                 检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                   室外温度：   ℃            相对湿度：   %RH                  第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | WBGT指数(℃) |  | WBGT指数平均值(℃) | 接触时间t(min) | WBGT (℃) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT头 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT腹 |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | WBGT踝 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.WBGT指数平均值(℃)：WBGT=WBGT头+2×WBGT腹+WBGT踝4； 2.时间加权平均WBGT指数：WBGT=WBGT1×t1+WBGT2×t2+…+WBGTn×tnt1+t2+…tn。 |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                           年   月   日

表5-7 手传振动测量记录

用人单位：                                                         检测任务编号：

车间名称：                                                         测量依据：

仪器名称/型号/编号：                                                                               第   页/共   页

| 测量编号 | 姓名 | 工作内容 | 使用工具及型号 | 检测位置 （被测仪器/振动工件） | 持续时间(h) | 测量结果(ai)(m/s2) |  |  | 4h等能量频率计权振动加速度ahw(4) （m/s2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 注：ahw(4)=ti4×ai2×titi，其中ai为检测值的最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                              年   月   日

表5-8 超高频辐射测量记录

用人单位：                                           测量依据：                      检测任务编号：

仪器名称/型号/编号/探头号：                           温度：   ℃        相对湿度：   %RH           第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 设备名称及频率范围 | 接触时间 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 脉冲波 | 连续波 | 测量结果（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 头 |  | 胸 |  | 腹 |  | 局部 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                   陪同人：                            年   月   日

表5-9 高频电磁场测量记录

用人单位：                                          测量依据：                      检测任务编号：

仪器名称/型号/编号/探头号：                          温度：   ℃    相对湿度：   %RH               第   页/共   页

| 测量编号 | 测量 时间 | 测量位置 | 设备名称及频率范围 | 接触时间 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 检测部位 | 测量结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 测量值1 | 修正结果 | 测量值2 | 修正结果 | 测量值3 | 修正结果 |
|  | ： |  |  |  |  |  | 磁场强度（A/m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电场强度（V/m） |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  | 磁场强度（A/m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电场强度（V/m） |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  | 磁场强度（A/m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电场强度（V/m） |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  | 磁场强度（A/m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电场强度（V/m） |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  | 磁场强度（A/m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电场强度（V/m） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-10 工频电场测量记录

用人单位：                                         测量依据：                      检测任务编号：

仪器名称/型号/编号/探头号：                         温度：   ℃     相对湿度：   %RH            第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 设备名称、型号 | 接触 时间 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 测量结果（ ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 测量值1 | 修正结果 | 测量值2 | 修正结果 | 测量值3 | 修正结果 |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-11 微波辐射测量记录

用人单位：                                          测量依据：                        检测任务编号：

仪器名称/型号/编号/探头号：                          温度：    ℃      相对湿度：    %RH            第   页/共   页

| 测量编号 | 测量时间 | 测量位置 | 设备名称及频率范围 | 接触时间 | 生产状况、个人防护用品使用情况 | 脉冲 | 连续 | 测量结果（ W/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 头 |  | 胸 |  | 腹 |  | 局部 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 | 测量值 | 修正结果 |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                          年   月   日

表5-12 紫外辐射测量记录

用人单位：                                           测量依据：                         检测任务编号：

仪器名称/型号/编号：                                  温度：   ℃       相对湿度：   %RH               第 页/共 页

| 测量编号 | 测量 时间 | 测量位置/人员 |  | 波段(nm) | 生产状况 | 接触时间 | 辐照度（μW/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人防护用品使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 眼部 |  |  | 面部 |  |  | 肢体 |  |  | 其他 ( ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 测量值 | 修正结果 | 有效辐照度Eeff | 测量值 | 修正结果 | 有效辐照度Eeff | 测量值 | 修正结果 | 有效辐照度Eeff | 测量值 | 修正结果 | 有效辐照度Eeff |  |
|  | ： |  | 罩（内、外） | A365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ： |  | 罩（内、外） | A365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数；Eeff=0.00011×EA+0.64×EB+0.5×EC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                      复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

表5-13 照度测量记录

用人单位：                                    测量依据：                  检测任务编号：

仪器名称/型号/编号/量程：                      测量时间：       温度：   ℃   相对湿度：   %RH      第  页/共   页

| 测量编号 | 测量位置 | 测量结果（lx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eav | Emin/Eav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值1 | 修正结果 | 测量值2 | 修正结果 | 测量值3 | 修正结果 | 测量值4 | 修正结果 | 测量值5 | 修正结果 | 测量值6 | 修正结果 |  |  |
| 备注 | 修正结果＝测量值×修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人：                            复核人：                 陪同人：                                  年   月   日

附件6

实验室分析记录表

表6-1 分光光度法原始记录（1）

检测任务编号：                                         第  页/共  页

| 曲线名称 | 标准曲线 |  |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作地点 |  |  |  |  | 温度 |  | ℃ |  |  | 相对湿度 |  |  |  | %RH |  |  |
| 制作依据 |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号及编号 |  |  |  |  | 状态 |  |  |  |  | 比色皿尺寸 |  | cm |  | 波长 |  | nm |
| 标准贮备液 | mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准使用液 | g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准序号 | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 标准溶液mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含量g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减空白吸光值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线结果 | 相关系数γ＝ a＝ b＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线方程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-1 分光光度法原始记录（2）

检测任务编号：                                           第  页/共  页

| 标准曲线制作、测定样品所需溶液的配制记录 |  |
| --- | --- |
| 一、吸收液 |  |
| 二、其他溶液 |  |
| 三、标准溶液 |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-1 分光光度法原始记录（3）

检测任务编号：                                           第  页/共  页

| 样品名称 |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |
| 样品处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品测定表（标准曲线见原始记录项目编号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 采样体积 (L) |  | 测 样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 样总量 (mL) |  | 检测用量 (mL) |  | 吸光度 A |  |  | 相对含量(g) |  | 结果 (mg/m3) |  |  |
| 质量控制样品的制备： 质量控制样品测定结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  |  | 相对含量计算公式 |  |  | 检测结果计算公式 |  |  |  |  | 相对含量计算修正值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3＝[稀释倍数×（相对含量-空白）]/采样体积 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-2 目视比色法原始记录（1）

检测任务编号：                                          第  页/共  页

| 色阶名称 |  |  |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 相对湿度 |  | %RH |  |  |  |
| 制作依据 |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |
| 标准贮备液 | mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准使用液 | g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准色阶表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准序号 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 标准溶液mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含量g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-2 目视比色法原始记录（2）

检测任务编号：                                           第  页/共  页

| 标准色阶制作、测定样品所需溶液的配制记录 |  |
| --- | --- |
| 一、吸收液 |  |
| 二、其他溶液 |  |
| 三、标准溶液 |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-2 目视比色法原始记录（3）

检测任务编号：                                          第  页/共  页

| 样品名称 |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |
| 样品处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品测定表（标准色阶见原始记录项目编号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 采样体积 (L) |  | 测 样 |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 样总量 (mL) |  | 检测用量 (mL) |  |  | 相对色阶含量(g) |  | 结果 (mg/m3) |  |
| 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果计算公式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3＝（稀释倍数×相对色阶含量）/采样体积 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-3 电化学法原始记录（1）

检测任务编号：                                      第  页/共  页

| 曲线名称 |  |  |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 相对湿度 |  | %RH |  |  |  |
| 制作依据 |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |
| 仪器型号及编号 |  |  |  |  | 状态 |  |  |  |  |  |
| 标准贮备液 | mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准使用液 | g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准序号 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 标准溶液mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含量g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lgC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位值mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-3 电化学法原始记录（2）

检测任务编号：                                       第  页/共  页

| 标准曲线制作、测定样品所需溶液的配制记录 |  |
| --- | --- |
| 一、吸收液 |  |
| 二、其他溶液 |  |
| 三、标准溶液 |  |

检测人：           年    月    日       复核人：        年    月   日

表6-3 电化学法原始记录（3）

检测任务编号：                                       第  页/共  页

| 样品名称 |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |
| 样品处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品测定表（标准曲线见原始记录项目编号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 采样体积 (L) |  | 稀释倍数 | 电位值 (mv) |  |  | lgC |  |  | 相对含量 (g) |  | 计算结果 (mg/m3) |  | 备注 |
| 质量控制样品的制备： 质量控制样品测定结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  | 相对含量=10lgC |  |  |  | lgC待＝〔（E待－E标）/S斜〕＋lgC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S斜率=（E1-E2）/(lgC1-lgC2) |  |  |  | 计算结果（mg/m3）=（C×稀释倍数）/ V0 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-4 色谱原始记录（1）

检测任务编号：                                    第   页/共   页

| 用人单位 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  | 送检日期 |  |  | 检测日期 |  |  |
| 实验室环境条件 | 气压 （kPa） 温度 （℃） 相对湿度 %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验用仪器 | 色谱仪 型号： 编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 色谱条件 | 色谱柱名称： 柱长： m 内径： mm 膜厚： μm 检测器 ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱 |  |  | 液相/离子色谱 |  |  |  |  |
|  | 柱 温 柱温： ℃ 汽化室温度： ℃ 检测器温度： ℃ 载气流速： mL/min 分流比： |  |  | 流动相： 流量： 柱头压： |  |  |  |  |
| 色谱图参数 | 化合物名称 | 保留时间 |  | 化合物名称 |  |  | 保留时间 |  |
| 样品预处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：        年    月    日           复核人：     年    月    日

表6-4 色谱原始记录（2）

检测任务编号：                                      第   页/共   页

| 曲线名称 | 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标物名称： 标物编号： 标物批号： 生产厂家： 溶剂/解吸液名称： 批号： 生产厂家： 电子天平： 型号： 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准储备液（气）配制： 取 色标物 μL，称重后质量 g于 mL（容量瓶□/注射器□）中，用 定容至 mL，标准储备液（气）浓度为 μg/mL。 外购标准储备液（气）浓度： μg/mL。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准应用液（气）配制： 取标准储备（液□气□）体积 ，于 mL（容量瓶□/注射器□）中，用 定容至 mL，其浓度为 μg/mL。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线制作（定容体积： mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管号 |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 取应用液(气)体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓度g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰面积□ /峰高□ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线方程 |  | Y= X |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数 |  |  |  |  | 检出限 |  | μg/mL |  |  |

检测人：          年    月    日         复核人：      年    月    日

表6-4 色谱原始记录（3）

检测任务编号：                                       第   页/共   页

| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量控制样品的制备： 质量控制样品测定结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品测定结果（标准曲线见检测任务编号： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 采样体积 (L) | 稀释体积数 (mL) | 结果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 峰面积□/ 峰高□ |  | 测量浓度c (g/mL) | 检测结果 (mg/m3) |  |
| 计算公式 | C=c−c空V0D×V |  |  | 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |
| 解吸效率制作见解吸效率原始记录表（编号： ） 解吸效率D = ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 采集 L空气样品，本方法的最低检出浓度为 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：           年    月    日   复核人：            年    月  日

表6-5 气质联用定性分析原始记录（1）

检测任务编号：                                        第   页/共   页

| 用人单位 |  |  | 样品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 送检日期 |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 实验室环境条件 | 气压： （kPa） 温度： （℃） 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 实验用仪器 | 质谱仪 型号： 编号： |  |  |  |  |  |
| 质谱条件 | 色谱柱名称： 柱长： m 内径： mm 膜厚： μm 检测器 ： |  |  |  |  |  |
|  | 质谱 |  |  |  |  |  |
|  | 柱温： ℃ 扫描方式： 汽化室温度： ℃ 离子源温度： ℃ 检测室温度： ℃ 溶剂切除时间： min 载气流速： mL/min 扫描范围： m/z 分流比： |  |  |  |  |  |
| 质谱图参数 | 化合物名称 | 保留时间 |  | 化合物名称 |  | 保留时间 |
| 样品预处理 |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日     复核人：          年    月    日

表6-5 气质联用定性分析原始记录（2）

检测任务编号：                                      第   页/共   页

| 样品编号 | 保留时间（min） | 定性结果 | 与标准谱库匹配度 | 相对百分含量(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-6 火焰原子吸收光谱分析原始记录（1）

检测任务编号：                                      第   页/共   页

| 样品名称 |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  | 室温 |  |  | ℃ |  |  |  | 湿度 | % |  |
| 仪器名称型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器状态 |  |  |
| 波长 | nm |  | 狭缝 |  | nm |  |  | 灯电流 |  | mA |  | 负高压 | V |
| 试剂名称 |  | 批号（浓度） |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 试剂配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日     复核人：        年    月    日

表6-6 火焰原子吸收光谱分析原始记录（2）

检测任务编号：                                         第   页/共   页

| 标准使用液配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 应用液加入量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定容量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准液浓度µg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度值A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数 |  |  | r= |  |  |  |  |  | 标准曲线方程 |  |  | A= C |  |  |  |  |
| 标准曲线绘制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理与测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 采样体积V0 （L） | 样品溶液体积V （mL） |  |  | 稀释倍数k |  | 吸光度值A |  |  | 测出量c (µg/mL) |  |  |  | 检测结果C (mg/m3) |  | 备注 |
| 计算公式 | C=C−C0×VV0×K C0：样品空白 |  |  |  |  |  |  | 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本方法最低检出限 µg/mL 本方法最低检出浓度 mg/m3（以采集 L空气样品计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-7 石墨炉原子光谱分析原始记录（1）

检测任务编号：                                    第   页/共   页

| 样品名称 |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  | 检测项目 |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  | 室温 |  |  | ℃ | 湿度 | % |  |
| 仪器名称型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器状态 |  |  |
| 波长 | nm |  | 狭缝 |  |  | nm | 灯电流 | mA | 负高压 | V |
| 试剂名称 |  |  | 批号（浓度） |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 试剂配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-7 石墨炉原子光谱分析原始记录（2）

检测任务编号：                                         第   页/共   页

| 标准液配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管号 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 应用液加入量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定容量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准系列浓度µg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相应吸光度值A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数 |  |  | r= |  |  |  |  | 标准曲线方程 |  |  |  | A= C |  |  |  |  |  |
| 标准曲线绘制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理与测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 采样体积V0 (L) |  |  | 样品溶液体积V (mL) |  | 稀释倍数k |  |  | 测定值A |  | 测出量c (µg/L) |  |  | 检测结果C (mg/m3) |  |  | 备注 |
| 计算公式 | C=C−C0×VV0×K C0：样品空白 |  |  |  |  |  | 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 本方法最低检出限 µg/mL 本方法最低检出浓度 mg/m3（以采集 L空气样品计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-8 原子荧光光谱分析原始记录（1）

检测任务编号：                                         第   页/共   页

| 样品名称 |  |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  | 用人单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 检测项目 |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  |  | 室温 |  | ℃ |  | 湿度 | % |  |
| 仪器名称型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器状态 |  |  |
| 波长 | nm |  |  | 灯电流 |  | mA |  | 辅电流 | mA | 负高压 | V |
| 试剂名称 |  |  | 批号（浓度） |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 试剂配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-8 原子荧光光谱分析原始记录（2）

检测任务编号：                                         第   页/共   页

| 标准使用液配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管号 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 应用液加入量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定容量mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准液浓度µg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相应荧光强度值If |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准曲线方程 |  |  |  | If= C |  |  |  |  |
| 标准曲线绘制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理与测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 采样体积V0 (L) | 样品溶液体积V (mL) |  |  | 稀释倍数k |  |  | 测定值If |  |  | 测出量c (µg/L) |  |  |  | 检测结果C (mg/m3) |  | 备注 |
| 计算公式 | C=C−C0×VV0×K C0：样品空白 |  |  |  |  | 采样体积： （1）采样体积=采样流量*采样时间 （2）V0=VT*293/(273+T)*P/101.3 注：当T＜5℃或T＞35℃；P＜98.8Kpa或P＞103.4KPa时，使用公式（2）计算采样体积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本方法最低检出限 µg/mL 本方法最低检出浓度 mg/m3（以采集 L空气样品计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-9 标准溶液配制与标定原始记录

记录编号：                                        第  页/共  页

| 溶液名称 |  |  |  | 配制日期 |  |  | 标定日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  |  |  | 基准物质 |  |  |  |  |
| 配制地点 |  | 温度 | ℃ | 相对湿度 |  | %RH | 溶液温度 | ℃ |
| 溶液的配制及标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、溶液配制： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、标定： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  | 标准溶液浓度 |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-10 粉尘浓度测定原始记录

检测任务编号：                                       第  页/共  页

| 样品名称 |  |  |  |  | 空气收集器 |  |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  | 粉尘类型 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  | 滤膜质量法 |  |  |  |  |  |
| 天平型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器状态 |  |  |  |  |  |
| 天平室初称温度 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 |  | % |  | 天平室称样温度 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 |  | % |
| 样品编号 | 采样体积（m3） |  |  | 滤膜初称质量 (mg) |  |  | 采样后滤膜称重1 (mg) |  | 采样后滤膜称重2 (mg) |  |  | 滤膜增重 (mg) |  |  | 计算结果 （mg/m3） |  | 备注 |  |
| 计算公式 | 空气中粉尘浓度(mg/m3)C=m2−m1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日       复核人：        年    月    日

表6-11 游离二氧化硅含量测定原始记录

检测任务编号：                                                                                     第  页/共  页

| 用人单位 |  |  |  |  | 采样方法 |  |  |  | 检测依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 检测方法 |  |  |
| 样品称量 |  |  | 坩埚恒重 |  | 焦磷酸处理后坩埚恒重 |  | 氢氟酸处理后坩埚恒重 |  | 天平型号及编号 |  |  |
| 温度 ℃ | 湿度 %RH |  | 温度 ℃ | 湿度 %RH | 温度 ℃ | 湿度 %RH | 温度 ℃ | 湿度 %RH | 天平状态 |  |  |
| 样品编号 | 样品质量 m（g） |  | 质量m1(g) |  | 质量m2 (g) |  | 质量m3(g) |  | 检测结果 (％) | 报出结果 (％) | 备注 |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| W=; m( ) - m( ); ×100. m. 计算公式： | 备注： |  |  |  |  |  |
| 样品处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日                          复核人：             年    月    日

表6-12 石棉纤维浓度测定原始记录

检测任务编号：                                                                               第   页/共   页

| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  | 用人单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视野 | 纤维根数 | 序号 | 检测根数 | 序号 | 检测根数 | 序号 |  | 检测根数 | 序号 | 检测根数 |  | 序号 | 检测根数 |  | 序号 | 检测 根数 | 计算公式 |  |  |
| 1 |  | 17 |  | 33 |  | 49 |  |  | 65 |  |  | 81 |  |  | 97 |  | A=πr2=3.14×滤膜半径2=3.14×___2≈____mm2 |  |  |
| 2 |  | 18 |  | 34 |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 82 |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 3 |  | 19 |  | 35 |  | 51 |  |  | 67 |  |  | 83 |  |  | 99 |  | a=πr2=3.14×视野半径2=3.14×___2≈____mm2 |  |  |
| 4 |  | 20 |  | 36 |  | 52 |  |  | 68 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | 21 |  | 37 |  | 53 |  |  | 69 |  |  | 85 |  |  | 101 |  | D=(a物镜测微尺刻度/b目镜测微尺刻度)×10=(__/__)10=____um |  |  |
| 6 |  | 22 |  | 38 |  | 54 |  |  | 70 |  |  | 86 |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 7 |  | 23 |  | 39 |  | 55 |  |  | 71 |  |  | 87 |  |  | 103 |  | C=(A×N×400)/(a×n×F×t×1000)=____f/cm3 |  |  |
| 8 |  | 24 |  | 40 |  | 56 |  |  | 72 |  |  | 88 |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 9 |  | 25 |  | 41 |  | 57 |  |  | 73 |  |  | 89 |  |  | 105 |  | C－空气中石棉纤维的数量浓度数值（f/cm3） A－滤膜的采尘面积数值（mm2） N－计数测定的纤维总根数（f） a－目镜测微尺的计数视野面积数值（mm2 ） n－计数测定的视野总数（个） F－采样流量数值（Ｌ／min） t－采样时间数值（min） D－目镜测微尺刻度间距数值（um） 400—显微镜放大倍数 |  |  |
| 10 |  | 26 |  | 42 |  | 58 |  |  | 74 |  |  | 90 |  |  | 106 |  |  |  |  |
| 11 |  | 27 |  | 43 |  | 59 |  |  | 75 |  |  | 91 |  |  | 107 |  |  |  |  |
| 12 |  | 28 |  | 44 |  | 60 |  |  | 76 |  |  | 92 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 13 |  | 29 |  | 45 |  | 61 |  |  | 77 |  |  | 93 |  |  | 109 |  |  |  |  |
| 14 |  | 30 |  | 46 |  | 62 |  |  | 78 |  |  | 94 |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 15 |  | 31 |  | 47 |  | 63 |  |  | 79 |  |  | 95 |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 16 |  | 32 |  | 48 |  | 64 |  |  | 80 |  |  | 96 |  |  | 112 |  |  |  |  |
| （第1次）视野个数：_________；石棉纤维根数：_________； C=______f/cm3； （第2次）视野个数：_________；石棉纤维根数：_________； C=______f/cm3； （第3次）视野个数：_________；石棉纤维根数：_________； C=______f/cm3； 石棉纤维的数量平均浓度C=______f/cm3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日                           复核人：             年    月    日

表6-13 粉尘分散度测定原始记录

检测任务编号：                                       第   页/共   页

| 样品名称 |  | 空气收集器 |  |  |  |  |  | 用人单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 |  | 检测日期 |  |  |  |  |  | 检测项目 |  | 粉尘分散度 |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  | 滤膜溶解涂片法 |  |
| 检测仪器型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器使用状态 |  |  |  |
| 检测地点 |  | 室温： ℃ |  |  |  | 相对湿度： %RH |  |  |  | D=a/b ×10= |  |
| 样品编号 | 粒径 (μm) |  | 尘粒数一次（个） | 尘粒数二次（个） |  |  | 尘粒数三次 （个） |  | 平均数 （个） | 测量结果 （％） | 备 注 |
|  | ＜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目镜测微尺刻度间距计算：D=a/b×10 a：物镜测微尺刻度；10：物镜测微尺每刻度间距数值μm；b：目镜测微尺刻度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：            年    月    日     复核人：    年    月    日

附件7

检测报告样式

检测任务编号：

检测报告

（宋体初号居中）

用人单位（委托单位）：（宋体三号）

检测类别：（宋体三号）

职业卫生技术服务机构名称（加盖公章，宋体二号）

年    月   日（宋体三号）

扉一：职业卫生技术服务机构资质证书影印件

扉二：声明与签字页

声  明

XXXX（技术服务机构名称）遵守国家有关法律法规和标准规范，在为XXXX（用人单位名称）提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《检测报告》承担法律责任。

技术服务机构名称（加盖公章）

年  月  日

| 编写人 | 资质证书编号 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 审核人 | 资质证书编号 | 签名 |
| 签发人 | 资质证书编号 | 签名 |

目录：各类标题与页码之间均用“……”连接，页码不加括号。

正文：按照目录内容编写，纸型规格A4纸，字体为国标仿宋，标准4号，30行/页，30字/行。

检测报告主要内容见附录1。

页眉：XXXX职业病危害因素检测报告、报告编号，字体为国标宋体，标准5号。

页脚：职业卫生技术服务机构名称，页码（第X页共X页），字体为国标宋体，标准5号。

附件：检测结果报告单。

检测结果报告单样式见附录2。

附录1

检测报告

1．检测依据

列出本次检测工作中现场采样、现场测量、实验室分析和结果判定所依据的法规、标准名称。

2．用人单位情况介绍

用人单位基本情况介绍，包括单位地址、单位性质、行业类型、主要生产产品及产量等。

3．检测类别及范围

（1）说明任务来源、检测类别、检测范围。

（2）应当对检测范围内的主要生产工艺及设备、使用原辅材料、产品及副产品、岗位（工种）设置及作业人员数量、职业病防护设施及运行情况、个人防护用品及使用情况等内容简要描述，汇总岗位（工种）作业人员接触职业病危害因素等情况（见表7-1）。

表7-1 岗位设置及接触职业病危害因素情况

| 岗位/工种 | 作业人数 | 工作地点 | 作业时间 | 接触职业病危害因素 | 个人防护用品及使用情况 | 职业病防护设施及运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4．现场采样和测量情况

对检测范围内各检测项目现场采样或测量的情况进行简要描述，包括采样方式、采样时间、采样频次、生产状况、环境条件等信息。

5．检测结果

按照职业接触限值要求汇总检测结果（见表7-2），给出是否符合职业接触限值要求的判定结果。

表7-2 职业病危害因素检测结果与分析

| 岗位/工种 | 采样对象/采样点 | 检测项目 | 检测结果（单位） | 职业接触限值（单位） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6．结论

对检测结果进行概括性的总结，列出结果超标的岗位（工种）或检测地点，分析超标的主要原因。

7．建议

根据结论，提出整改措施建议。

附录2:检测结果报告单

检测结果报告单（1）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 样品来源： | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 检测项目：化学有害因素 |  |
| 采样日期： | 检验日期： |
| 采样及检测依据： |  |
| 采样仪器名称及型号： |  |
| 检测仪器名称、型号及编号： |  |

| 样品编号 | 采样点/采样对象 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |

最低检出浓度：      mg/m3（采样   L空气）

（以下空白）

检测结果报告单（2）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：噪声 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 测量结果[dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |

(以下空白)

检测结果报告单（3）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：高温 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 测量高度 | WBGT指数（℃） | WBGT指数（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(以下空白)

检测结果报告单（4）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/ …检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 检测项目：超高频 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 测量结果（V/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 头 | 胸 | 腹 |

(以下空白)

检测结果报告单（5）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/ …检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：高频电磁场 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 电场强度测量结果（V/m） |  |  | 磁场强度测量结果（A/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |

(以下空白)

检测结果报告单（6）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：工频电场 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 测量结果（kV/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |

(以下空白)

检测结果报告单（7）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：微波辐射 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量时间 | 测量结果（mW/cm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 头 | 胸 | 腹 | 局部 |

(以下空白)

检测结果报告单（8）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：紫外辐射 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量点/对象 | 测量时间 | 波段 | 测量结果（µW/cm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 眼部 |  | 面部 |  | 肢体 |  |
|  |  |  |  | 测量值 | Eeff* | 测量值 | Eeff* | 测量值 | Eeff* |
|  |  |  | A365 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B297 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C254 |  |  |  |  |  |  |

(以下空白)

检测结果报告单（9）

检测任务编号：                                        第   页/共  页

| 用人单位： |  |
| --- | --- |
| 检测方式：现场测量 | 检测类别：评价/定期/…检测 |
| 测量日期： | 测量依据： |
| 测量项目：手传振动 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： |  |

| 测量编号 | 测量位置/对象 | 测量结果( ahw)(m/s2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |

(以下空白)